重庆市奥林匹克体育中心小广场整治项目

竞争性比选招标公告（第二次）

一、采购单位名称： 重庆市奥林匹克体育中心

二、采购项目名称：小广场整治项目竞争性比选招标公告

三、采购项目内容：重庆市奥林匹克体育中心小广场，一直以来积极开展全民健身活动和竞技体育赛事，大力发展体育产业，促进我市体育事业发展，受到广大市民的喜爱和社会各界的广泛关注，具备良好的正面社会形象。采购项目拟对奥体中心的小广场整治。

备注：1、需符合采购人所确认的具体要求。

2、限价在人民币129835万元以内（该限价为包干价，详见

附件1）。

3、2018年12月20日14:30-15:30供应商须勘察施工现

场，以现场勘察确认书为投标依据，没有现场勘察确认书不能参与投标。

四、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

（二）特定资格条件（要求）

1、供应商经营范围为从事建筑相关行业。

五、供应商需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）：

（一）资格部分

1、公司简介、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判;

3、提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件;

4、供应商应提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;

5、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料;

6、供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注意事项：上述材料须档案袋密封，封面应有供应商名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖供应商公章。（不按规定制作或密封，为无效报价）。

六、项目实施时间、地点：2018年12月26日－下2018年1月14日，重庆市奥林匹克体育中心小广场。

七、项目实施安全责任：该项目实施期间如发生安全性事故，一切责任由中标方自行承担。

八、付款方式：施工完成后并经采购人验收合格支付95%的费用，剩余5%留作质保金，质保期一年满后无息退还（质保期自验收合格之日起算）

九、比选文件公示期限：自比选公告发布之日起至2018年12月21日。

十、报送资料时间、地点：2018年 12 月24日09:30－ 10:00截止（北京时间）。重庆市奥林匹克体育中心圆桌会议室。

十一、开标时间及地点：2018年 12月24日10:30重庆市奥林匹克体育中心圆桌会议室。

十二、评标方法及标准：邀请相关部门领导现场听取供应商施工方案阐述，参与评标，最终由综合评分确定中标方。评标标准详见附件2。

十三、评标的主要内容：供应商综合实力、竞标的价格、方案的完整性和可实施性。

十四、联系人：  陈佳

联系电话： 023- 68968835

十五、见附件1：小广场整治项目内容。

附 件 2：评标分解表。

十六、项目监督：

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话023-61665134市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市奥林匹克体育中心

2018年12月19日

附件1：小广场整治项目内容

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 市政工程 |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 原有地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类及厚度:地砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 113.4 |
| 2 | 041001003001 | 基础拆除 | [项目特征] 1.材质:综合 2.厚度:60cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 68.04 |
| 3 | 011602001001 | 管沟盖板拆除 | [项目特征] 1.构件名称:沟盖板 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 16.2 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 85.05 |
| 5 | 010501004001 | 新建C30砼基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:制作安装 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 68.04 |
| 6 | 040203003001 | 透层、粘层 | [项目特征] 1.材料品种:洒布型乳化沥青 2.喷油量:0.7～1.5L/㎡ [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 108 |
| 7 | 040203004001 | 封层 | [项目特征] 1.材料品种:洒布型乳化沥青 2.喷油量:0.3～0.6L/㎡ 3.厚度:0.6cm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 108 |
| 8 | 040203009001 | 5cm彩色陶瓷颗粒路面 | [项目特征] 1.材料品种:彩色陶瓷颗粒路面 2.厚度:5cm 3.其他:满足实施方案、规范及施工要求 [工作内容] 1.配料 2.铺筑 | m2 | 108 |
| 9 | 040402016001 | 沟道盖板 | [项目特征] 1.材质:热轧钢板 2.规格尺寸:900*60*3cm [工作内容] 1.制作、安装 | m | 36 |

附件2：评标分解表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济（20%） | 20分 | 满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×20% | 保留小数点后两位 |
| 2 | 技术（60%） | 60分 | 1、方案内容完整，无重大漏项、错误和矛盾，文件编制具有系统性和逻辑性、无严重技术问题，酌情打分，总分5分，体现充分5分，体现程度不足3分，体现程度差1分，未体现0分； 2、方案对本项目施工重点、难点分析及主要对策，施工程序、方法、工艺和技术保证措施，工程验收、质保期缺陷处理的工作方案和保证措施，由评委横向比较，综合打分，总分5分，体现充分5分，体现程度不足3分，体现程度差1分，未体现0分； 3、进度安排满足项目进度要求，安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，总分10分，体现充分10分，体现程度不足6分，体现程度差3分，未体现0分； 4、质量标准响应招标文件要求，质量管理体系健全有效、保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足招标文件及图纸所要求的工程质量要求，总分10分，体现充分10分，体现程度不足6分，体现程度差3分，未体现0分； 5、施工机械设备、临时设施等配备满足施工需要，各专业劳动力和工种配置、投入计划安排合理，总分10分，体现充分10分，体现程度不足6分，体现程度差3分，未体现0分； 6、安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性总分10分，体现充分10分，体现程度不足6分，体现程度差3分，未体现0分； 7、施工机械设备、临时设施等配备满足施工需要，各专业劳动力和工种配置、投入计划安排合理总分10分，体现充分10分，体现程度不足6分，体现程度差3分，未体现0分； |  |
| 3 | 商务（20%） | 20分 | 供应商提供2015年至今的类似地坪业绩1个得5分，每增加1个得5分，最多不得超过20分。 |  |